| CONFIG NINOS 4.30 + NeoLPT 100kHz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXES |  | Résolution | Inversé | Vmax | Fréquence | Résolution |
|  | X | 5/6400 |  | 50 mm/s | 64.0 kHz | 0.78µ |
|  | Y | 5/6400 | [X] | 50 mm/s | 64.0 kHz | 0.78µ |
|  | Z | 5/6400 |  | 20 mm/s | 25.6 kHz | 0.78µ |
|  | Mode | 3axes |  |  |  |  |
|  | Veille | Aucune |  |  |  |  |
| SORTIES |  | Broche | OUT2 |  |  |  |
| (INIT) |  | Pin2 | clk X | Pin2 | DIR x |  |
|  |  | Pin4 | clk Y | Pin4 | DIR y |  |
|  |  | Pin6 | clk Z | Pin6 | DIR z |  |
|  |  | Pin8 | clk A | Pin8 | DIR a |  |
| ENTREES |  | X | IN 7 |  |  |  |
| (INIT) |  | Y | IN 6 |  |  |  |
|  |  | Z | IN 5 |  |  |  |
|  |  | Palpeur | IN 4 |  |  |  |
|  |  | ATU | IN 8 |  |  |  |
| RAMPES |  | Vmaxi | 6 | indice | 0.77 s |  |
|  |  | Seuil | 4.00 | mm/s |  |  |
| OPTIONS |  | • Origine machine, avec butées (OM) |  |  |  |  |
|  |  | • Limiter la vitessee si OM non réalisée |  |  |  |  |
|  |  | • XYZ |  |  |  |  |
|  |  | • Dégagement d'outil en fin d'unsinage / OM |  |  |  |  |
|  |  | • Init LPT et COM au démarrage |  |  |  |  |
|  |  | • Arrêt d'usinage immédiat sur tout le clavier |  |  |  |  |
|  |  | • Palper uniquement sur demande |  |  |  |  |
|  |  | • Palpeur sur le brut |  |  |  |  |
| LIMITES | mm/s | Avance manuelle |  | Rapide | 50.0 | mm/s |
|  |  |  |  | Lente | 20.0 | mm/s |
|  |  |  |  | Très lente | 5.0 | mm/s |
|  |  | Vitesse de prise d'origine (OM) |  |  | 10.0 | mm/s |
|  |  | Vitesse finale pour contact précis (lent) |  |  | 0.10 | mm/s |
|  |  | Vitesse de palpage maxi |  |  | 5.00 | mm/s |
| LIMITES | mm | Limites de déplacements |  | X | 970.00 | mm |
|  |  |  |  | Y | 580.00 | mm |
|  |  |  |  | Z | -100.00 | mm |
|  |  | • Interdire les dépassements de limites |  |  |  |  |
|  |  | Pré-avance lente |  |  | 0.00 | mm |
|  |  | Déplacements en pas à pas |  |  | 0.50 | mm |
|  |  | Dégagement en Z + : ZSECUR |  |  | 5/35 | mm |
|  |  | • Z-manuel maxi (sécurité) |  |  | 10.00 | mm |
|  |  | Engagement retrait des butées |  |  | 3.00 | mm |
|  |  | Distance d'approche palpeur à Vmax |  |  | 10.00 | mm |
| JAUGES |  | Hauteur du palpeur |  |  | 30.50 | mm |

CORDON PARALLELE

| Câblage droit |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câblage croisé |  | PC |  | CNC |  |
|  |  | BD25 M |  | DB25 F |  |
|  | Fonction | PIN |  | PIN | Fonction |
| Sortie | strobe | 1 | vers -> | 1 | enable |
| Sortie | data 0 | 2 | vers -> | 2 | clock X |
| Sortie | data 1 | 5 | vers -> | 3 | dir Y |
| Sortie | data 2 | 16 | vers -> | 4 | clock B |
| Sortie | data 3 | 9 | vers -> | 5 | dir A |
| Sortie | data 4 | 8 | vers -> | 6 | clock A |
| Sortie | data 5 | 6 | vers -> | 7 | clock Z |
| Sortie | data 6 | 7 | vers -> | 8 | dir Z |
| Sortie | data 7 | 14 | vers -> | 9 | broche |
| Entrée | accusé | 10 | vers -> | 10 | butée X |
| Entrée | occupé | 11 | vers -> | 11 | butée Y |
| Entrée | fin de papier | 12 | vers -> | 12 | butée Z |
| Entrée | en ligne | 13 | vers -> | 13 | butée A |
| Sortie | saut de page | 3 | vers -> | 14 | dir X |
| Entrée | erreur | 15 | vers -> | 15 | ATU |
| Sortie | init / reset | 4 | vers -> | 16 | clock Y |
| Sortie | sélection | 17 | vers -> | 17 | dir B |
|  | masse | 18 | vers -> | 18 | masse |
|  | masse | 19 | vers -> | 19 | masse |
|  | masse | 20 | vers -> | 20 | masse |
|  | masse | 21 | vers -> | 21 | masse |
|  | masse | 22 | vers -> | 22 | masse |
|  | masse | 23 | vers -> | 23 | masse |
|  | masse | 24 | vers -> | 24 | masse |
|  | masse | 25 | vers -> | 25 | masse |

prise femelle vue à l'arrière du PC

PORT PARALLELE

| PC |  |  | NINOS |  |  |  |  |  |  |  | INTERFACE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIN | Fonction | Type | Config. | Clock | Dir | Enable | Broche | Butées | ATU | Palpeur |  | Câblé |  | PIN |
| 1 | B0 strobe | sortie | enable |  |  | S |  |  |  |  |  | enable | 1 | 1 |
| 2 | D0 | sortie | clock X | S | S |  |  |  |  |  |  | clock X | 2 | 2 |
| 3 | D1 | sortie | dir X | S | S |  |  |  |  |  |  | dir Y | 5 | 3 |
| 4 | D2 | sortie | clock Y | S | S |  |  |  |  |  |  | clock B | 16 | 4 |
| 5 | D3 | sortie | dir Y | S | S |  |  |  |  |  |  | dir A | 9 | 5 |
| 6 | D4 | sortie | clock Z | S | S |  |  |  |  |  |  | clock A | 8 | 6 |
| 7 | D5 | sortie | dir Z | S | S |  |  |  |  |  |  | clock Z | 6 | 7 |
| 8 | D6 | sortie | clock A | S | S |  |  |  |  |  |  | dir Z | 7 | 8 |
| 9 | D7 | sortie | dir A | S | S |  |  |  |  |  |  | broche | 14 | 9 |
| 10 | accusé | entrée | butée X |  |  |  |  | E | E | E | entrée | butée X | 10 | 10 |
| 11 | occupé | entrée | butée Y |  |  |  |  | E | E | E | entrée | butée Y | 11 | 11 |
| 12 | fin papier | entrée | butée Z |  |  |  |  | E | E | E | entrée | butée Z | 12 | 12 |
| 13 | sélection | entrée | ATU |  |  |  |  | E | E | E | entrée | butée A | 13 | 13 |
| 14 | B1 saut | sortie | broche |  |  |  | S |  |  |  |  | dir X | 3 | 14 |
| 15 | erreur | entrée | palpeur |  |  |  |  | E | E | E | entrée | ATU | 15 | 15 |
| 16 | B2 init | sortie |  |  |  |  | S |  |  |  |  | clock Y | 4 | 16 |
| 17 | B3 select | sortie |  |  |  |  | S |  |  |  |  | dir B | 17 | 17 |
| 18 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 18 |
| 19 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 19 |
| 20 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 20 |
| 21 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 21 |
| 22 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 22 |
| 23 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 23 |
| 24 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 24 |
| 25 | masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | masse | 25 |

| CNC 1 : PAP-3 CONFIGURATION BIPOLAIRE PORT PARALLELE (14/01/12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIVER |  | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 2M542 | AXE X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 2,37 A |  |  | Reduce | 800 pas/tr (mode 1/4 pas) |  |  |  |
|  | AXE Y | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 2,37 A |  |  | Reduce | 800 pas/tr (mode 1/4 pas) |  |  |  |
|  | AXE Z | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2,37 A |  |  | Reduce | 400 pas/tr (mode 1/2 pas) |  |  |  |
| CNC 1 : PAP-3 CONFIGURATION BIPOLAIRE NEOLPT V2 (10/06/12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRIVER |  | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 2M542 | AXE X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1.91 A |  |  | Reduce | 3200 pas/tr (mode 1/16 pas) |  |  |  |
|  | AXE Y | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1.91 A |  |  | Reduce | 3200 pas/tr (mode 1/16 pas) |  |  |  |
|  | AXE Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1.91 A |  |  | Reduce | 3200 pas/tr (mode 1/16 pas) |  |  |  |
| CNC 2 : PAP-4 CONFIGURATION BIPOLAIRE NEOLPT V2 (01/09/12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRIVER |  | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 2M542 | AXE X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1.91 A |  |  | Reduce | 3200 pas/tr (mode 1/32 pas) |  |  |  |
|  | AXE Y | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1.91 A |  |  | Reduce | 3200 pas/tr (mode 1/32 pas) |  |  |  |
|  | AXE Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1.91 A |  |  | Reduce | 3200 pas/tr (mode 1/32 pas) |  |  |  |
| NEMA 23 | 1 | Rouge |  |  | ENTREES |  | 1 | Orange/B | ATU |
| DB9 Mâle | 2 | Vert |  |  | DB15 Mâle |  | 2 | Orange | ATU |
|  | 4 | Jaune |  |  |  |  | 3 | Marron/B | butée Z |
|  | 5 | Bleu |  |  |  |  | 4 | Marron | butée Z |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Vert/B | butée Y |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | Vert | butée Y |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | Bleu/B | butée X |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | Bleu | butée X |